УЧЕТ мелкомасштабного взаимодействия мелководий ВОДОЕМОВ с атмосферой

Гречушникова М.Г.

Географический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова

Данная работа предлагается к рассмотрению в рамках проблематики конференции по вопросам организации и проведения экологического мониторинга водохранилищ. В настоящее время довольно много искусственных водоемов не имеют достаточной сети водомерных пунктов и специальных наблюдений за состоянием их водной массы, в связи с чем авторы и разработчики модели тепло-масообмена долинных водохранилищ предлагают ее использование в качестве инструмента для дистанционного мониторинга состояния водный массы. Модель адаптирована для многих водохранилищ, включая Волжско-Камский каскад (кроме Саратовкого и Нижнекамского водохранилищ), водохранилища москворецкой системы водоснабжения, некоторые водохранилища-охладители (например водохранилище Новорязанской ГРЭС) и некоторые другие. Модель воспроизводит изменение гидрофизических характеристик, которые являются базой для дальнейших расчетов экологического состояния водных объектов: содержания растворенного кислорода, фосфора, консервативных загрязнений. В настоящее время ведется работа по отладке блока расчета развития фито- и зоопланктона. Параллельно идет усовершенствование уже имеющихся блоков модели. Например, введена возможность расчета характеристик с переменным временным шагом (часовым или суточным). Для реализации этой возможности в алгоритм модели введен блок расчета внутрисуточного изменения солнечной радиации и расчет величин скрытого и явного тепла, основанный на теории подобия Монина-Обухова [2]. Водная поверхность является очень динамичной: на ее поверхности возникают и разрушаются волны, что приводит к изменчивости коэффициента шероховатости, и, соответственно, изменчивости потоков тепла и импульса. Для учета эффекта волнения на турбулентные потоки Чарноком была предложена известная формула, задающая зависимость коэффициента шероховатости от скорости трения в приводном слое воздуха. В дальнейшем были предложены ее обобщения [1]. Однако эти формулы не учитывают зависимости волнения от локальной глубины озера: при меньших глубинах гребни волн становятся более крутыми, что приводит к увеличению шероховатости и турбулентных потоков. В современных моделях тепло-массообмена между водоемами и атмосферой не учитываются особенности мелкомасштабного взаимодействия мелководий с атмосферой. Волны в мелководных акваториях более крутые, чем в открытых и глубоководных частях морях и раньше (при более низких скоростях ветра) обрушаются. Все это приводит к усилению шероховатости водной поверхности в аэродинамическом смысле и соответственно к более интенсивному турбулентному обмену импульсом, теплом и влагой. Параметризация этого эффекта предложена Г.Н. Паниным [3] и реализована в соответстующем блоке модели В.М.Степаненко.

Таким образом за последнее время существенно доработан блок расчета характеристик тепло-масообмена. В предыдущей версии модели расчет испарения производился по эмпирической формуле ГГИ, и ее применение для внутрисуточного интервала было весьма спорным.

В настоящей работе приведен обзор результатов расчета водного баланса некоторых водохранилищ (со среднесуточным интервалом расчета) по новой и старой схеме, т.е. по теории подобия Монина-Обухова с поправкой на эффект «мелкой воды» для учета интенсификации испарения на мелководьях (индекс ГВМ), и по старой версии с использованием формулы ГГИ (индекс ТМО). Важно, что модель тепло-влагообмена мелководных и прибрежных акваторий с атмосферой позволяет уточнять значения характеристик взаимодействия водоема с атмосферой на основе стандартной гидрометеорологической информации.

Расчет проводился для лет разной водности для Иваньковского водохранилища (маловодный – 1973 г., многоводный – 1981 г., средневодный – 1984 г.), Можайского водохранилища (крайне маловодный 1996 г., многоводный – 1998 г., год с экстремальной низким уровне воды из-за ремонта плотины – 2008 г.) и для Рыбинского водохранилища для средневодного 1964 г.

Расчеты произведены на примере долинного Иваньковского водохранилища, обладающего обширными мелководьями в верховьях, долинного Можайского водохранилища (относительно глубоководного) и морфологически сложного Рыбинского водохранилища. Результаты расчета невязок водного баланса приведены в табл. 1. Обращаем внимание, что новая расчетная схема действительная только для периода открытой воды, для зимних месяцев расчет испарения по-прежнему производится по формуле Кузьмина и только со среднесуточным интервалом.

Таблица 1. Невязка водного баланса, полученного по различным схемам расчета тепло-массообмена воды с атмосферой*.

|  | W, млн м3 | П-Р ГВМ | П-Р TMO | N ГВМ, млн м3 | N ТМО, млн м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Можайское водохранилище |  |  |  |  |  |
| 1996 |  |  |  |  |  |
| май | -3,2 | 24,2 | 24,1 | 20,9 | 20,9 |
| июнь | -5,7 | 18,7 | 18,6 | 13,1 | 12,9 |
| июль | -12,7 | 35,4 | 35,7 | 22,7 | 23,0 |
| август | -1,5 | -0,4 | 0,5 | -1,9 | -1,0 |
| сентябрь | 1,3 | -3,2 | -3,6 | -1,9 | -2,3 |
| октябрь | 2,3 | 4,6 | 4,4 | 6,8 | 6,6 |
| Средняя N |  |  |  | 9,9 | 10,0 |
| 1998 |  |  |  |  |  |
| май | -2,0 | -11,2 | -11,4 | -13,2 | -13,4 |
| июнь | 16,6 | -14,7 | -14,8 | 1,9 | 1,8 |
| июль | 3,5 | -8,0 | -8,2 | -4,5 | -4,7 |
| август | 1,9 | -10,8 | -11,1 | -8,9 | -9,2 |
| сентябрь | 32,4 | -33,8 | -34,0 | -1,4 | -1,6 |
| октябрь | -20,3 | 11,0 | 10,9 | -9,4 | -9,5 |
| Средняя N |  |  |  | -5,9 | -6,1 |
| 2008 |  |  |  |  |  |
| июль | 0,4 | -1,8 | -1,9 | -1,4 | -1,5 |
| август | 0,5 | -4,6 | -4,7 | -4,1 | -4,1 |
| сентябрь | -1,1 | -2,8 | -2,8 | -3,8 | -3,9 |
| октябрь | -2,8 | 0,4 | 0,4 | -2,3 | -2,3 |
| ноябрь |  |  |  |  |  |
| Средняя N |  |  |  | -2,9 | -3,0 |
| Иваньковское водохранилище |  |  |  |  |  |
| 1973 |  |  |  |  |  |
| май | 0,0 | 65,2 | 64,8 | 65,2 | 64,8 |
| июнь | -94,8 | 29,8 | 31,3 | 124,6 | 126,1 |
| июль | -12,0 | 103,6 | 109,7 | 115,6 | 121,7 |
| август | -41,9 | -8,2 | -8,2 | 33,7 | 33,7 |
| сентябрь | -15,0 | 12,7 | 13,7 | 27,7 | 28,7 |
| октябрь | 68,8 | 104,0 | 104,0 | 35,2 | 35,2 |
| ноябрь |  |  |  |  |  |
| Средняя N |  |  |  | 67,0 | 68,4 |
| 1981 |  |  |  |  |  |
| май | -47,2 | 84,6 | 84,0 | 131,8 | 131,2 |
| июнь | -32,6 | 95,4 | 90,7 | 128,0 | 123,3 |
| июль | -20,9 | 69,9 | 82,2 | 90,8 | 103,1 |
| август | -41,9 | -41,8 | -46,9 | 0,1 | -5,0 |
| сентябрь | 38,9 | 52,4 | 45,0 | 13,5 | 6,1 |
| октябрь | 115,6 | 131,5 | 133,8 | 15,9 | 18,2 |
| Средняя N |  |  |  | 63,4 | 62,8 |
| 1984 |  |  |  |  |  |
| май | -35,4 | 66,7 | 65,5 | 102,1 | 100,9 |
| июнь | -22,7 | 99,5 | 99,8 | 122,2 | 122,5 |
| июль | -32,9 | -12,4 | -11,3 | 20,5 | 21,6 |
| август | -32,9 | 29,8 | 32,4 | 62,7 | 65,3 |
| сентябрь | 96,4 | 120,1 | 114,9 | 23,7 | 18,5 |
| октябрь | -15,7 | 54,8 | 59,7 | 70,5 | 75,4 |
| Средняя N |  |  |  | 67,0 | 67,4 |
| Рыбинское водохранилище |  |  |  |  |  |
| 1964 |  |  |  |  |  |
| май | 5276,6 | 5168,9 | 5237,6 | -107,7 | -39,0 |
| июнь | -350,1 | -250,0 | -184,8 | 100,2 | 165,3 |
| июль | -2098,5 | -2159,7 | -2105,7 | -61,2 | -7,2 |
| август | -1518,8 | -1396,3 | -1394,1 | 122,5 | 124,7 |
| сентябрь | -1210,7 | -1276,8 | -1247,1 | -66,1 | -36,4 |
| октябрь | -1249,9 | -1073,3 | -1056,1 | 176,6 | 193,8 |
| ноябрь |  |  |  |  |  |
| Средняя N |  |  |  | 27,4 | 66,9 |

*W – изменение oбъема водохранилища по данным измерений уровня воды, П- сумма приходных составляющих ВБ, Р – сумма расходных составляющих ВБ, N – невязка ВБ, ГВМ – индекс версии модели с учетом «коррекции мелкой воды», ТМО – индекс старой версии модели.

Проведенные расчеты показали, что наименьшую эффективность смена расчетной схемы имеет для Иваньковского водохранилища, несмотря на обширные мелководья в верховьях, поскольку в течение всего вегетационного периода (несмотря на различную водность) уровень воды поддерживался  относительно постоянным, и уменьшение относительно невязки максимально для маловодного 1973 г и составляет всего 0,3%. Полученные авторами ранее результаты показали, что различия интенсивности потоков скрытого тепла с мелководной и глубоководной зоны водохранилища определяются как погодными условиями, так и положением уровня воды.

Неожиданным оказался результат для Можайского водохранилища. Для исключительно маловодного 1996 г., когда уровень воды в водохранилище был ниже НПУ на величину порядка 5 м, уменьшение относительной невязки при использовании коррекции «мелкой воды» составило до 5,7%, а в остальные расчетные периоды около 0,3%. Для Рыбинского водохранилища сокращение относительной невязки составило 2,3%. Полученные результаты свидетельствуют о том, что применение новой расчетной схемы улучшает качество расчета водного баланса, причем в большей степени в маловодные годы.

Адаптация новой версии модели тепло-массообмена может оказаться полезной и для других водохранилищ, поскольку гидрофизический блок является основой для расчета характеристик экологического блока, что для водохранилищ с дефицитом натурных наблюдений может оказаться актуальным для изучения изменения и прогноза  состояния их основной водной массы.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 09-05-00029 и  Госконтракта №1394.

1.	Лыкосов В.Н., 1992. О проблеме  замыкания моделей турбулентного пограничного слоя с помощью уравнений для кинетической энергии турбулентности и скорости её диссипации. – Известия АН СССР. Физика атмосферы и океана, т. 28, c. 696-704.

2.	Монин А.С., А.М. Обухов. Основные закономерности турбулентного перемешивания в приземном слое атмосферы. – Труды Геофизического института АН СССР, №24(151), 1954. C. 163-187.

3.	Панин Г.Н., А. Е. Насонов, Т. Фокен. Испарение и теплообмен водоема с  атмосферой при наличии мелководий. – Известия РАН, Физика атмосферы и океана, Т. 42, № 3, 2006. C. 367-383.